采购需求

- 采购项目名称：长沙市雨花区铁路护路联防系统升级建设项目

- 项目清单及技术参数说明

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 一、前端设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清红外枪机 | 台 | 16 | 传感器类型1/2.7英寸CMOS；最大分辨率400W；最大红外距离100米；宽动态120dB；镜头焦距2.7-13.5mm；电动变焦；音频输入1路LINE IN RCA接口；音频输出1路LINE OUT RCA接口；H.265支持；报警输入3路，湿节点，支持3V~5V电位；报警输出2路，湿节点；支持最大12V电位；SD卡支持；星光支持；供电方式DC12+POE；防护等级IP67,IK10； 在网络直连环境下，在只输出主码流、分辨率设置为2688x1520、帧率设置为30fps、码率设置为1Mbps时，视频图像传输至客户端的延时时间<150ms； 电源电压在DC8V~24V或AC24V±30%范围内变化时设备可以正常工作。 |  |
| 2 | 枪机支架 | 个 | 16 |  |  |
| 3 | 高清红外球机 | 台 | 3 | 1/1.8英寸 CMOS；水平解析度≥1500TVL；信噪比≥55dB；焦距6mm～180mm；光学变倍30倍；补光方式红外；补光距离≥220m；垂直范围 -20°～90° 自动翻转180°后连续监视；H.265/H.264BaselineProfile/H.264MainProfile/H.264HighProfile/M-JPEG；人脸智能检测；网络接口；报警输入7 路开关量输入(0～5V DC)；报警输出2 路，支持报警联动；RS485控制接口；音频输入；音频输出；电源AC24V/3A±25%（含红外控制电路）；功耗24W/38W(红外灯开启）；温度-40～70℃； 湿度＜95% ；IP67，TVS 8000V防雷、防浪涌和防突波保护，符合GB/T 17626.5 4级标准。 |  |
| 4 | 球机支架 | 个 | 3 | 壁装支架 |  |
| 5 | 摄像机电源 | 台 | 16 | DC12V2A |  |
| 6 | 音柱 | 台 | 8 | 产品特点：室外防水声柱，铝合金材料，轻松应对各种背景音乐和语音扩声需求，配有完善的安装配件，使安装更为简便迅捷。 技术参数：额定功率：50W；输入电压：110V；灵敏度（1m/1W）：91dB;频率响应：80Hz-16KHz；喇叭单元：4"×4；外形尺寸(W×D× H)：155×117×620mm。 |  |
| 二、后台管理 |  |  |  |  |  |
| 7 | 存储服务器 | 台 | 1 | 工业级嵌入式微控制器；嵌入式Linux实时操作系统；前智能支持；后智能支持；网络带宽接入320Mbps,储存320Mbps,转发320Mbps；网络带宽接入160Mbps,储存160Mbps,转发160Mbps（开启智能模式下）；网络视频接入64路；IPC分辨率1600W/1200W/800W/600W/500W/400W/300W/1080P/960p/720P/D1/CIF/QCIF；解码能力2×12M/4×4K/6×5M/8×4M/11×3M/16×1080P/32×720P；1路VGA输出，2路HDMI输出，其中VGA和HDMI 1同源输出，和HDMI2异源输出；最大支持16路回放；视频压缩标准Smart H.265/SmartH.264/H.265/H.264/MPEG4/MJPEG；16个内置SATA接口，单盘容量支持8T，可配置成单盘，支持Raid0、Raid1、Raid5、Raid10等各种数据保护模式；2个RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口；2个前置USB2.0接口/2个后置USB3.0接口；1路，RCA支持音频输入/1路，RCA支持语音对讲输出；报警接口16进6出；1个RS-232/1个RS-485；1个外置eSATA接口； 支持周界报警过滤功能，可以同时支持对64路实时视频码流分析，对穿越警戒线或闯入警戒线区域的目标进行抓拍，针对拌线入侵和区域入侵2种方式利用算法对图片进行人体、机动车目标识别，可去除由树叶、灯光、阴影以及小动物引起的误报。触发报警时，可联动录像、抓图、蜂鸣报警、轮巡、云台联动以及日志记录。 |  |
| 8 | 硬盘 | 块 | 16 | 4000G；5900RPM；64M；SATA |  |
| 9 | 高清视频解码器 | 台 | 1 | 最大解码支持15路1200W，12路800W@25fps，18路600W@25fps、24路500W @25fps、27路400W@25fps、36路300W @25fps，48路1080P @30fps，108路720P@30fps，144路960H@30fps，144路D1@30fps，MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG； H.264和H.265解码能力相同,支持24路1080P@60fps解码;视频输出路数9路；HDMI输出；音频输出/输入路数9路输出；音频输出/输入接口HDMI；3840x2160,2560x1600，1920x1080,1280x1024,1280x720和1024x768；2路DVI-I输入口，2路HDMI输入口单台设备不少于9路HDMI接口输出，至少包含6个3840x2160分辨率输出口和3个2560x1600分辨率输出口（提供公安部检测报告复印件证明） 4路本地信号采集,接口最大支持4K采集（提供公安部检测报告复印件证明） |  |
| 10 | 控制主机 | 台 | 1 | 商用台式办公电脑支持三屏 I5-6400 8G 120G+500G 2G显 主机+18.5英寸显示器 |  |
| 11 | 机柜 | 台 | 1 | 网络机柜32U 机柜1.6米 600*800*1600标准机柜 |  |
| 12 | 理线架 | 个 | 1 | 产品标准：YD/T 926.3-2009、TIA/EIA-568C.2； 产品性能：标准1U19"机架安装 ；采用优质铝合金材料，重量轻；拉丝工艺，表面电喷处理；12位设计，7CM深，提供更大线缆管理空间；盖子可以装拆，便于安装和维护；圆角工艺，不伤手 。 |  |
| 13 | 配线架 | 个 | 1 | 产品标准：YD/T 926.3-2009、TIA/EIA-568C.2； 产品性能：传输带宽≥250MHz，满足1000兆数据传输，安装于19″标准机架，接触针全部镀金厚度为50μ(inch)、插拔寿命≥750次，IDC线卡镀镍，可卡接线径为0.4~0.6mm的铜线，重复卡接>200次；具有彩色语音、数据标示符，用于区分端口用途。 |  |
| 14 | 跳线 | 根 | 18 | 产品标准：YD/T 926.3-2009、TIA/EIA-568C.2.1； 产品性能：输带宽≥150MHz，满足100/1000兆数据传输，接点镀金厚度为50μ(inch)，插拔寿命>1000次，阻抗100欧姆，外护套为PVC绝缘材料符合UL CM防火标准。 产品用途：用于设备、配线架多用户模块等之间的快速连接 ，用于工作区内信息点的连接 |  |
| 三、显示系统 |  |  |  |  |  |
| 15 | 液晶拼接屏 | 台 | 4 | - 1、显示屏幕对角线尺寸为55"英寸，（H)1213.5mm x 684.3mm(V）。 2、拼接单元对比度≥3500：1；物理分辨率1920×1080；屏幕比例为16∶9，显示发色数量：16.7M；响应时间≤8ms，液晶屏双边拼接接缝≤3.5mm，亮度：500cd/m² 3、水平刷新率(kHz)/ 垂直刷新率(Hz)非别为30-70/50-85；观看视角到达水平/垂直178度，确保画面的输出精确和稳定； 4、接口：1路HDMI，1路DVI，1路VGA,2路VIDEO（环入环出），1路DEBUG ISP，显示单元提供1路RS232（RJ45）入，2路RS232(RJ45)出串口控制；整屏画面稳定无闪烁，整屏色彩和亮度均匀性≥90%，以确保多屏拼接系统的画面更为清晰鲜明，以使各个拼接DID液晶单元单元显示的所有颜色保证整墙色彩的一致性。 5、55寸 (LED)黑边屏，高亮度，支持7X24小时开机使用，保证系统长时间运行，不间断工作。整个大屏幕系统具有先进性、稳定性和可扩充性，系统操作简单，维护方便，故障率低，使用寿命长；平均寿命时间MTBF大于60000小时，能够满足用户24小时、每周7天的连续运行的需要。 6、在屏幕上任意位置可以用于播放VGA、Video、HDMI高清信号图像；整个大屏幕拼接后总体平整，整墙屏幕不应有凸凹不平现象，屏幕表面无任何金属钩针、无金属包边、无螺丝钉、无钢针等影响美观的辅助材料，平整精度误差不高于0.5m； 7、参数设置：可通过遥控器调出设置菜单，可通过设置菜单调节语言、亮度、对比度及色彩饱和度； 8、功耗(工作模式) ≤ 220W (最大)；功耗(DPMS休眠模式) ≤ 1W；电源类型：内置电源。 9、大屏显示单元需提供国家权威检测机构出具的检测报告（具有CNAS及MA检测标志），获得国家强制性产品认证证书； 10、具有中国质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书； |  |
| 16 | 拼接处理器 | 台 | 4 | 1、无操作系统,整个系统完全封闭式运行，带画面四分割功能； 2、具有识别各种复合视频的能力，能处理各种标准RGB或常用的非标准VGA 信号； 3、大屏幕显示系统的显示画面不会产生拼接屏之间图形和文字错位现象； 4、拼接屏单元控制板，可以支持一组多种类型的图像信号输入，能同时在一屏幕上显示一组信号或者在拼接屏幕上实现大屏幕显示，可以实现单屏，整屏或屏体组合画面等功能。整屏显示时，整个屏幕显示一个完整的图像；单屏显示时，一个单元显示一路图像，每个单元的输入信号可以任意设制；任意组合显示时，任何几个单元显示一路信号； 5、拼接屏单元控制板上电即可工作,启动时间小于10秒钟,稳定性高满足7×24小时的工作需求,用户可直接硬开机和关机； |  |
| 17 | 信息处理器 | 台 | 1 | 1、输入具备接口：4路HDMI/DVI/VGA等信号输入； 2、输出具备接口：4路DVI信号输出；（信号可扩展也可做调整） 3、纯硬件FPGA架构，无Windows操作系统；输入输出板卡均支持热插拔，方便现场升级、扩容和维护； 4、具备支持信号的跨屏、漫游、叠加、放缩显示、单屏分割显示及全屏显示。 5、画面分割功能：可通过客户端软件将最多4路输入的视频图像任意一路输出分割显示，分割图像的大小、位置可调； 6、支持对图像亮度、对比度、饱和度、色调、锐度等参数微调；用户可自定义字符的大小、位置和颜色； 7、支持 RS232串口和网络TCP/IP控制，完全开放控制协议； 资质要求： 1. 获得国家强制性产品认证证书 2. 具有中国质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书； |  |
| 18 | 拼接软件 | 套 | 1 | 1、大屏控制软件必须为中文操作界面，便于液晶拼接屏的管理与使用，为了便于系统升级维护以及安全稳定，同时控制软件要与图形图像拼接处理器为同一厂家供应。 2、基于TCP/IP网络的多用户实时操作，可实现对多种信号源定义、调度和管理；可实现任意信号源窗口模式组合的定义、编辑；可实现自定义多种显示模式灵活调用；支持多点远程控制；支持矩阵的联动控制。 3、屏幕控制软件安装在用户pc机（工作站）上，并与用户系统兼容，不影响用户原来各种应用系统的运行。 4、在同一操作界面下实现视频信号、VGA信号、HDMI信号的切换、显示、控制功能。 可实现任意信号在任意单屏、多屏、整屏上的显示。 5、在统一的图形操作界面下，通过简单的鼠标操作，便可以完成对集成系统中各项参数、预案的设置、调用。 6、操作者在指挥室的控制台上使用单一的鼠标或键盘进行对液晶拼接屏系统的操作和多屏的控制。 大屏控制软件需获得计算机软件著作证书。 |  |
| 19 | 专用线缆 | 批 | 1 | 前端信号到多屏处理器，多屏处理器到拼接单元之间的HDMI/VGA/DVI等线缆。 |  |
| 20 | 安装支架 | 批 | 1 | 液晶拼接单元安装,高强度钢质材料，方便灵活，可根据使用环境，用户实际需求，现场任意定制安装，整体厚度≤250mm。 |  |
| 四、传输系统 |  |  |  |  |  |
| 21 | 核心交换机 | 台 | 1 |  | 万兆核心供电交换机, 1、配置千兆电口≥24，万兆光口≥4； 2、支持用户分级管理和口令保护； 3、整机交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps； 4、支持虚拟化堆叠技术，堆叠数量≥9台； 5、支持RIP、OSPF三层路由协议； 6、支持QinQ，灵活QinQ； 7、支持802.1X认证/集中式MAC地址认证； 8、支持IP+MAC+端口多元组绑定； 9、硬件支持过流保护、过压保护和过热保护技术； |
| 22 | 光电转发器 | 对 | 8 |  | 单模单芯百兆 |
| 23 | 光缆 | 米 | 7500 |  | 产品标准： YD/T 901-2009、YD/t769-2003及IEC系列标准生产制造产品 产品性能：成缆后光纤衰减系数：在1310ｎｍ波长上的最大衰减系数为：0.35ｄＢ／ｋｍ。在1383ｎｍ±3ｎｍ波长上的最大衰减值小于1310ｎｍ波长上的最大衰减值。在1550ｎｍ波长上的最大衰减值不大于0.22；保证光缆工作寿命达25年以上；中心加强构件采用耐腐蚀的、高杨氏模量的磷化钢丝，确保光缆具有良好的抗拉性能；全截面阻水结构，双面涂覆铝带纵包，确保光缆具有良好的阻水防潮性能。 |
| 24 | 光纤收发器箱 | 台 | 1 |  | 16槽光纤收发器机架双电源机框，插卡式收发器专用机槽 |
| 25 | 光线终端盒 | 台 | 1 |  | 熔纤盒满配光缆接线盒尾纤盒出线盒24口满配抽拉式 FC口 |
| 26 | 光纤耦合器 | 个 | 26 |  | FC |
| 27 | 光纤熔接 | 芯 | 290 |  | 现场熔接 |
| 28 | 光纤跳线 | 根 | 12 |  | 产品标准：EIA/TIA-568-B、YD/T1272、YD/T 987-1998、YD/T 926.3-2009 产品性能：陶瓷插芯，螺纹式锁紧，活动连接；适用于FC型适配器；插入损耗：单模：UPC≤0.2dB；回波损耗：UPC≥50dB；环境性能：温度范围：-40℃～+80℃；插拔寿命：≥1000次。 |
| 29 | 光纤模块 | 个 | 2 |  | 千兆单模单芯20km |
| 五、辅材及安装调试费用 |  |  |  |  |  |
| 30 | 立杆 | 根 | 8 |  | 定制（含地笼） |
|  |  | 项 | 8 |  | 基坑开挖、恢复与渣土处理 |
|  |  | 项 | 8 |  | 防雷接地施工（含扁钢） |
|  |  | 项 | 8 |  | 混凝土运输、浇筑 |
|  |  | 根 | 8 |  | 立杆安装 |
|  |  | 点 | 8 |  | 光缆铺设（含挖沟、回填等施工） |
|  |  | 项 | 8 |  | 取电（含挖沟及回填） |
| 31 | 室外设备箱 | 个 | 8 |  | 定制（含漏电开关、插座） |
| 32 | 室内网线 | 箱 | 2 |  | 产品标准：ISO/IEC11801-A1-2008、TIA/EIA-568C、YD/T 926.(1～3)-2009和YD/T1019-2013 产品性能：传输带宽≥150MHz，满足100/1000兆数据传输；铜芯材料采用优质实芯裸铜导体，线芯直径≥0.50mm，，绝缘材料采用优质高密度聚乙烯（HDPE），厚度0.195mm，护套材料采用优质PVC料，厚度为0.6mm,防火级别为CM，铜缆外径为5.3mm。工作温度范围：-20 至 75度。 物理阻抗100±10欧；最大相对互耦电容：5.6NF/100m；最大导体直流电阻：9.26欧/100米；最大直流电阻不平衡：0.7%； |
| 33 | 电缆 | 米 | 7500 |  | RVV3*2.5 产品标准：GB/T 5023.（1~7）-2008 或JB/T 8734.（1~5）-1998标准的要求。 产品特点：导体材料符合GB/T3956-2008标准的电缆导体，采用绞合成束方式。成品电缆上导体的断裂伸长率应≥10%。绝缘材料采用聚氯乙烯混合物（PVC-D），绝缘应紧密、同心地挤包在内导体上，绝缘层表面色泽均匀、无目力可见机械缺损。为了达到电缆圆整、紧密的目的，对电缆的缆芯进行填充，填充材料采用合成纺纤维。屏蔽电缆的屏蔽层应采用退火软圆铜线进行编织，各编织线的连接为扭接或编入。软电缆护套采用黑色聚氯乙烯混合物（PVC/ST5）材料，护套层与缆芯适当贴紧，无目力可见针孔、裂痕、气泡和其它缺陷。 |
| 34 | PVC线管 | 米 | 4500 |  | φ25 |
| 35 | 水晶头 | 盒 | 1 |  | 产品标准：EIA/TIA-568B、YD/T926.3-2009； 产品性能：接点镀金厚度为50u”(inch)，插拔寿命＞1000次，透明塑胶外壳设计，保证端接颜色及导线可视； |
| 36 | 耗材 | 批 | 1 |  | 胶布、扎带、标签、波纹管等 |
| 37 | 高清红外枪机 | 台 | 4 |  | 400万像素高清红外枪机 |
| 38 | 枪机支架 | 个 | 4 |  |  |
| 39 | POE交换机 | 台 | 1 |  | 24口 1、交换容量≥192G，包转发率≥42MPPS； 2、千兆POE电口≥24，千兆光口≥4； 3、整机POE输出≥383W； 4、最大支持≥16K MAC地址； 5、支持静态路由； 6、支持二层、三层、四层ACL控制 7、支持IP＋MAC+PORT绑定技术； 8、支持802.1X和MAC认证； 9、支持二层、三层、四层ACL； |
| 40 | 室内网线 | 箱 | 1 |  | 产品标准：ISO/IEC11801-A1-2008、TIA/EIA-568C、YD/T 926.(1～3)-2009和YD/T1019-2013 产品性能：传输带宽≥150MHz，满足100/1000兆数据传输；铜芯材料采用优质实芯裸铜导体，线芯直径≥0.50mm，，绝缘材料采用优质高密度聚乙烯（HDPE），厚度0.195mm，护套材料采用优质PVC料，厚度为0.6mm,防火级别为CM，铜缆外径为5.3mm。工作温度范围：-20 至 75度。 物理阻抗100±10欧；最大相对互耦电容：5.6NF/100m；最大导体直流电阻：9.26欧/100米；最大直流电阻不平衡：0.7%； |
| 41 | 耗材 | 批 | 1 |  | 胶布、扎带、标签、波纹管等 |

- 备注：本次采购还包含光纤线路租用费、安装调试费用、运输费用。

- 三、项目建设要求

1、产品运输、保管及保险

1.1中标人负责产品到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。

1.2中标人负责产品在施工地点的保管，直至项目验收合格。

1.3中标人负责其派出的施工人员的人身意外保险。

- 2、本项目采用简易程序验收。

3、质量保证：

3.1整体项目质保期一年，超出厂家正常保修范围的，中标人需向厂家购买；未在投标报价表中单列其费用的，视为免费提供。

3.2质保期从验收合格后开始计算。质保期内所有设备维护等要求免费上门服务。

4、售后服务

4.1 故障响应：1）提供7×24小时的现场故障服务受理。

2）对重大故障提供7×24小时的现场支援，一般故障提供5×8小时的现场支援。

4.2 备品、备件服务：遇到重大故障，提供所需更换的任何备件。

4.3 质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由中标人负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）更换或维修。质保期满后，无论采购人是否另行选择维保供应商，中标人应及时优惠提供所需的备品备件。

5、培训

中标人应按采购人指定负责培训操作管理及维护人员，达到熟练掌握产品性能，能及时排除一般故障的程度。

四、项目其他要求及说明

1、交货时间与地点：

1.1交货时间：投标人根据自身情况提供最快时间。

1.2交货地点：采购人指定地点。

1.3交货方式：供应商免费运送至采购人指定地点并安装合格。

2、结算方法：

2.1付款人：中共长沙市雨花区委政法委员会

2.2付款方式：货到安装调试验收合格后支付合同金额的95%，正常使用一年后（无质量问题、售后服务纠纷，以及其他经济法律纠纷等）再支付合同金额的5%。

- 本项目采用费用包干方式建设，投标人应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备及材料购置，以及产品运输保险保管、项目安装调试、试运行测试通过验收、培训、质保期免费保修维护等所有人工、管理、财务等所有费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。

- 4、投标人在投标前，如需踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。

5、对于上述项目要求，投标人应在投标文件中进行回应，做出承诺及说明。